| Ausschreibungstexte Steuerung und Regeltechnik Schaltschrank varecon® kf |  |
| --- | --- |
| varecon® kf 2S ###### DRECHSLERtechnik | Steuerung zur Ansteuerung von 2 Pumpen wegen der Temperaturbelastung als Beistellung mit Umschaltgerät und Zeitumschaltung, Schutzart IP 54, gefertigt nach den VDE - Richtlinien, Betriebsspannung 3 x 400V, Steuerspannung 230V / 50Hz. als stetig geregelte Kondensatanlage opt. mit: - Schaltschrank mit Handbedienebene Handschalter Kondensatpumpe Ein / Aus / Wassermangel / Überlauf - Anzeige für Betriebszustand und Störmeldung - Handschalter Ein / Aus / Auto - Netzschalter - Pumpensteuerung mit Umschaltgerät und Uhr Pumpenwechsel einstellbar von 0,5 bis 10 Stunden - Störungslampe für Wassermangel u. WSK - Pumpensicherung - Kondensatpumpen mit WSK El. Anschluss : 230V / 50Hz El. Leistung max.: 0, .....kW |
| varecon® kf2 DRECHSLERtechnik | Steuerung zur Ansteuerung von 2 Pumpen wegen Temperaturbelastung als Beistellung bauseitig zu montieren, mit Umschaltgerät ohne Umschaltung, Schutzart IP 54 gefertigt nach den VDE - Richtlinien, Betriebsspannung 3 x 400V, Steuerspannung 230V / 50Hz. mit: - Schaltschrank mit Handbedienebene Handschalter Kondensatpumpe Ein / Aus / Wassermangel / Überlauf - Anzeige für Betriebszustand und Störmeldung - Handschalter Ein / Aus / Auto - Netzschalter - Pumpensteuerung mit Umschaltgerät und Uhr - Störungslampe für Wassermangel und WSK - 3 Klemmleisten auf Leiterplatte - Pumpensicherung - Gehäuse IP 54 mit glasklarer Frontabdeckung und separatem Klemmraum - Kondensatpumpen mit WSK El. Anschluss : 230V / 50Hz El. Leistung max: 0, .....kW |
| varecon® kf1 ###### DRECHSLERtechnik | Steuerung zur Ansteuerung von 1 Pumpe, wegen Temperaturbelastung als Beistellung bauseitig zu montieren, Schutzart IP 54 gefertigt nach den VDE - Richtlinien, Betriebsspannung 3 x 400V, Steuerspannung 230V / 50Hz. mit: - Schaltschrank mit Handbedienebene Handschalter Kondensatpumpe Ein / Aus / Wassermangel / Überlauf - Anzeige für Betriebszustand und Störmeldung - Handschalter Ein / Aus / Auto - Netzschalter - Pumpensteuerung - Störungslampe für Wassermangel u. WSK - 3 Klemmleisten auf Leiterplatte - Pumpensicherung - Gehäuse IP 54 mit glasklarer Frontabdeckung und separatem Klemmraum - Kondensatpumpe mit WSK El. Anschluss : 230V / 50Hz El. Leistung max: 0,55kW - Schaltverstärker für Elektroden optional |