Ausschreibungstexte Kondensatrückspeiseanlagen XILEC® KF

Typ XILEC® KF 6/1-Pl

Fabrikat DRECHSLERtechnik (www.dretec.de)

Kondensatsammel- und Rückspeiseanlage wrasendicht für Wohn-, Gesellschafts- und Industrieanlagen in Kompaktbauweise mit:

- offenem Behälter unter atmosphärischem Druck stehend, wrasendicht mit Pumpe in Plastbauweise

- mit integriertem Sieb, Filter und Neutralisationssystem auf Granulatbasis

- geräuschreduzierte Pumpe

- Schwimmerschaltung und Alarmschalter

- Medientemperatur bis 50°C

optional

- Neutralisationsgranulat 2 Beutel 25kW

- Zusatzbehälter für Erweiterung 75kW

Parameter der Anlage

max. Behältertemp.: 	50°C

Behältermaterial: 	Plast

Behälterinhalt:		6 l

Kondensatableitung: 	NW 6

Kondensatzuleitung: 	D 40

Anzahl der Pumpen:	1St

Volumenstrom:		10	8	5    l/h

Förderhöhe:		2 	5	10  m

Vordruck:		0bar

El. Anschluss:		230V / 50Hz

El. Leistung:		40W

Abmessungen gesamt (L x B x H): 265 x 185 x max. 270mm

Typ     XILEC® KF 60

Fabrikat  DRECHSLERtechnik (www.dretec.de)

Kondensatsammel- und Rückspeiseanlage in Kompaktbauweise mit:

- 1St hochwertige Kreiselpumpe für Kondensat, zwei Absperrarmaturen sowie ein Rückflussverhinderer aus Buntmetall montiert

- offener geschweißter Stahlbehälter außen grundiert, innen unbehandelt

(optional Edelstahl) unter atmosphärischem Druck stehend, wrasendicht verschraubt

- Medientemperatur bis 80°C

- Druckanzeige / Temperaturanzeige

- Regelung-Wasserstandsregelung für E/A, Trockenlauf

- Steuerung zur Ansteuerung von einer Pumpe, bauseitig zu montieren und anzuschließen

- Abmessung gesamt (L x B x H): ca. 500 x 500 x max. 50mm

Luftabscheider auf der Pumpe zur Beseitigung von Luft aus dem Kondensat optional

Parameter der Anlage

Behälterinhalt:	60 l

Wandstärke:	2- 3 mm

Zulauf:		2" von oben

Anschluss Wrasenabzug / Überlauf: 1" von oben

Anschluss Druckseite:	1" von oben

Volumenstrom:		1m³/h

Förderhöhe:		1bar

El. Anschluss:		230V / 50Hz

El. Leistung:		0,37kW